# Relazione di Viscardi Jessica, Sala Cecilia, Greco Sergio, Beretta Valerio   IV KA

MATERIALE NECESSARIO:

-trasmettitore di microonde;

-goniometro;

-griglia metallica (polarizzatore);

-ricevitore di microonde;

-sostegno;

-rotella metrica;

Fig. 1:disposizione dell’apparecchiatura

PROCEDIMENTO:

- sistema l’equipaggiamento come mostrato in Fig.1 e regola la sensibilità  del ricevitore in modo tale da portare l’indicatore a fondo scala ;

- collegare il trasmettitore alla corrente elettrica;

- accendere lo strumento;

- misurare la distanza della griglia metallica dal trasmettitore;

- allentare la vite posta sul retro del ricevitore e ruotare lo stesso dando, ogni volta, incrementi di circa quindici gradi;

- ad ogni posizione di rotazione registrare il valore letto sul ricevitore fino a che non si sia compiuta una rotazione dello strumento di 360 gradi, riportare i valori in una tabella;

- misurare una seconda distanza (vedi punto 4) e ripetere l’operazione.

RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI:

I dati riportati nella tabella sottostante sono stati registrati durante l’esperienza di laboratorio utilizzando le distanze tra la griglia metallica e il trasmettitore di 63cm e 58.6cm.

| Dist. 63 cm |  | Dist 58.6 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| angolo | intensità | angolo | intensità |
| (gradi) | mA | (gradi) | mA |
| 0 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | 5.2 | 15 | 5.8 |
| 30 | 4 | 30 | 4 |
| 45 | 2.4 | 45 | 2 |
| 60 | 0.6 | 60 | 0.2 |
| 75 | 0 | 75 | 0 |
| 90 | 0 | 90 | 0 |
| 105 | 0 | 105 | 0 |
| 120 | 0.4 | 120 | 0.2 |
| 135 | 2.2 | 135 | 1.2 |
| 150 | 4.4 | 150 | 3 |
| 165 | 6 | 165 | 4.8 |
| 180 | 6.4 | 180 | 5.4 |
| 195 | 6 | 195 | 5 |
| 210 | 4.4 | 210 | 3.4 |
| 225 | 2.4 | 225 | 1.2 |
| 240 | 0.6 | 240 | 0.2 |
| 255 | 0 | 255 | 0 |
| 270 | 0 | 270 | 0 |
| 285 | 0 | 285 | 0 |
| 300 | 0.4 | 300 | 0.2 |
| 315 | 2.2 | 315 | 1.2 |
| 330 | 4.4 | 330 | 2.8 |
| 345 | 6 | 345 | 4.2 |
| 360 | 6.2 | 360 | 5.8 |

- si noti che continuando a rotare il ricevitore fino a 180° la lettura è uguale a quella misurata a 0° e quindi a 360°.

- In relazione a questi dati sono stati costruiti i grafici sotto riportati per evidenziare l’andamento costante dei valori dell’intensità al variare dell’angolo di rotazione. Si tratta di due sinusoidi.

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:

IMMAGINI DELL’ESPERIENZA:

Nelle figure 2, 3, 4, alcuni momenti dell’esperienza relativi alla raccolta dei dati.

Figura 2

Figura 3

Figura 4