TRASFORMARE UN MULTIMETRO IN UN VOLTMETRO HV

Un tester digitale riporta tra le istruzione DCV 200mV,2V,20V,200V,1000V

IMPUT IMPEDANCE:10 MegaOHM on all range.

Per poter leggere l’HV con il tester si devono collere 9 resistenze da 10 megaohm, per un totale di 90 megaohm in serie al puntale positivo, cosicché il tester leggerà solo un decimo della tensione in ingresso.

Così se il tester viene impostato con un valore di 200V di fondo scala in realtà è come se fosse 2000V di fondo scala e se si leggerà 100 vuol dire che in realtà saranno 1000V. Ricordare però di usare resistenze all'1% altrimenti la misura risulterà imprecisa.

La regola è quindi:

“per misurare la tensione HV basta un multimetro digitale con in serie al puntale positivo 9 resistenze pari all'impedenza del multimetro, non è troppo difficile da fare, senza contare che alcuni multimetri hanno 20megaohm di impedenza e leggono 1000V e più per cui puoi farci anche una lettura diretta con quelli senza caricare troppo l'elettronica del contatore”