ESERCIZI FORZE ELETTRICHE E CIRCUITI

- Due cariche di 0,2 mC e 0,4 mC esercitano l’una sull’altra una forza di 20 N. A che distanza si trovano?                                                                                                                         (6 m)

- Una carica negativa di q = 2 nC respinge una carica Q posta a 14 cm di distanza con una forza di 0,029 N. Quanto vale Q?                                                                               (-32 C)

- A lightening carries a charge of approximately 20 C. How many electrons is the lightening composed of?                                                                                                                           (1,3x1020)

- Nel tuo cellulare, quando è acceso scorrono circa 3x1018 elettroni ogni secondo. Quanta carica in coulomb attraversa il cellulare in un’ora di funzionamento?                 (2x103 C)

- Un pacemaker di un cardiopatico è alimentato da batterie a lunga durata che alimentano una corrente di 5,6 A. La carica che le batterie sono in grado di fornire durante tutto il loro funzionamento è di 1300 C. Dopo quanto tempo ci si aspetta che il dispositivo smetta di funzionare?                 (8,6 anni)

- In un asciugacapelli di resistenza pari a 1,5 k circola una corrente elettrica di intensità 6,7 mA. Quanto vale la potenza dissipata dall’asciugacapelli?                                        (67 mW)

- Una mini-lampadina led, attraversata da una corrente di 0,28 A, dissipa una potenza di 28 mW. Quanto vale la sua resistenza?                                                                             (0,36 )

- Un computer portatile dissipa una potenza di 15 W. Quanti kilowattora consuma in un giorno? Quanto vale questa energia in Joule?                                          (0,36 kWh; 1,36 MJ)

- Il caricabatteria di un tablet fornisce quando è collegato fornisce una corrente di 6 A per 5 ore. Durante il processo di carica, i morsetti del tablet sono mantenuti a 12 V. Quanta energia è fornita al tablet?                                                                                         (1,3x106 J)

- Nelle linee elettriche dell’alta tensione si usano cavi di alluminio di sezione 4,9x10-4 m2. Qual è la resistenza di 10 km di uno di questi cavi?                                                    (0,58 )

- Un cavo cilindrico di rame è attraversato da una corrente di 1200 A. Fra due punti del cavo distanti 24 cm esiste una differenza di potenziale di 0,016 V. Qual è il raggio del cavo?

(9,9 mm)

- Il filamento di una lampadina a incandescenza è fatto di tungsteno. La lampadina è

alimentata a 120 V ed è attraversata da una corrente di 1,24 A. Il raggio del filo di tungsteno

è 0,003 mm. Qual è la lunghezza del filo?                                                                  (5 cm)

- Determinare Rtot sapendo che R = 10                                                                         (48 )