TERMODINAMICA 3

- Nel motore a scoppio dei gruppi elettrogeni del sommergibile Nazario Sauro, il gas generato dalla combustione della benzina raggiunge una temperatura di 2100 °C, mentre l’acqua usata per il raffreddamento ha una temperatura di 80 °C. La potenza erogata è di 40 kW. Determina:

  - il rendimento di questo motore se operasse con un ciclo di Carnot fra le stesse temperature;

  - Quanto calore assorbirebbe il motore ideale in 1 secondo?          [0,85; 4,7x104J]

- In un ciclo di Carnot la temperatura della sorgente calda è di 700 K e il rendimento è del 36 %. Qual è la temperatura della sorgente fredda?                                               [175°C]

- Per produrre un lavoro di 2,79x104J una macchina termica assorbe 1,12x105J di calore. La variazione di temperatura della sorgente fredda, costituita da una massa m di acqua a temperatura ambiente, non deve essere maggiore di un decimo di grado. Determina la quantità minima di acqua necessaria per realizzare la sorgente fredda.                [201 kg]

- Una macchina termica compie 1,2 x106 cicli completi, assorbendo dalla sorgente calda una quantità di energia pari a 5,6x107J. In un ogni ciclo essa cede alla sorgente fredda una quantità di calore pari a 31,8 J. Qual è la quantità totale di lavoro compiuta dalla macchina?                                                                                                            [1,8x107J]

- Una quantità di freon contenuta in recipiente con una parete mobile viene fatto espandere a pressione costante di 2,5x105Pa fino a occupare un volume di 45 dm3. Il gas compie un lavoro di 4500 J. Calcola il volume iniziale del gas.                            [27 dm3]

- Un gas si trova alla pressione di 3,6x105 Pa. Riceve una quantità di calore pari a 2,3x105J e si espande di un volume pari a 13,5 dm3. Calcola:

  - Il lavoro eseguito dal gas;

  - La variazione della sua energia interna.                                      [5000 J; 2,2x105J]

- Una certa quantità di gas perfetto è formata da 6,02x1023 molecole monoatomiche e si trova alla temperatura di 17°C. Qual è il valore della sua energia interna?            [3,6 kJ]

- Si hanno 0,15 moli di gas perfetto monoatomico che si trovano alla temperatura di 0°C. Quanto vale l’energia interna di tale gas?                                                                [510 J]

- Una macchina termica assorbe in un ciclo termico 200J da una sorgente a temperatura alta e scarica 140J nell’ambiente a 20°C. Qual è il  di questa macchina?              [30%]

- In condizioni di utilizzo medie, un frigorifero con coefficiente di prestazione 5 consuma annualmente 1,5x109J di energia elettrica per comprimere il fluido.

  - Calcola quanto calore, espresso in kcal, estrae dal suo interno in un anno;

  - Immagina di utilizzare questo calore per scaldare i 2000 m3 di acqua di una piscina olimpionica, quanto vale l’aumento della temperatura dell’acqua?

[1,8x106 kcal; 0,9 °C]