-

# SECONDA LEGGE DI OHM

| Materiale | Resistività  (m) | Materiale | Resistività  (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| argento | 1,6x10-8 | ferro | 8,9x10-8 |
| rame | 1,7x10-8 | platino | 9,8x10-8 |
| oro | 2,4x10-8 | piombo | 22x10-8 |
| alluminio | 2,6x10-8 | vetro | 1012 |
| tungsteno | 5,5x10-8 | ceramica | 1019 |

- Calcolare la resistenza di una fibra ottica di vetro, di sezione 0,1 cm2 lunga 100 km.              (1022 )

- Un filo di rame ha un diametro di 2 mm ed è lungo 2 m. Qual è la sua resistenza ? Se agli estremi è applicata una ddp di 1.5 V quale corrente vi passa dentro ?                                        (0.011 , 140 A)

- Un rotolo di filo di ferro ha una sezione di raggio 20 mm. Per ottenere una resistenza pari a 150 , quale deve essere la lunghezza del filo?                                                                               (2200 km)

- Quale sezione deve avere un conduttore di ceramica lungo 22 cm, affinché la sua resistenza sia di 1k.                                                                                                                                  (2,2x1015m2)

- Attraverso la sezione di un conduttore passa in 10 s la carica di 5 C. Se il conduttore è costituito da un filo di argento di sezione 4 mm2 e lunghezza. 2 m, calcola la ddp ai suoi estremi.            (4x10-3V)

- Un filo di argento lungo 0.5 m e sezione 0.8 mm2 è collegato a una pila di 6 V. Quale corrente passa nel filo ?                                                                                                                                      (600 A)

- In un impianto elettrico è necessario sostituire un conduttore di alluminio lungo 10 m e diametro 4 mm con uno di rame di uguale lunghezza. Quale diametro deve avere il conduttore di rame perché abbia la stessa resistenza di quello di alluminio?                                                                      (3.2 mm)

- Una bobina è formata da 500 spire di filo di acciaio (= 2x10-7m) di sezione 0.4 mm2. Il diametro delle spire è di 4 cm. Calcolare la resistenza della bobina?                                                       (31 )

- Ad un filo di rame  ( = 1.7 x10-8 m) è applicata una ddp di 50 V e transita una corrente di 2A.

Determinare il diametro del filo sapendo che la sua lunghezza è 942 cm.                          (9x10-5 m)

- Un cavo cilindrico di rame è attraversato da una corrente di 1200 A. Fra due punti del cavo distanti 24 cm esiste una differenza di potenziale di 16 mV. Qual è il raggio del cavo?                         (1 cm)

- Il filamento di una lampadina a incandescenza è fatto di tungsteno. La lampada è alimentata a 120 V ed è attraversata da una corrente di 1,24 A. Il raggio del filo di tungsteno è 3m. Calcola la lunghezza del filo.                                                                                                                      (49 mm)