Es 1: Un muro è formata da quattro materiali posti a contato come nella figura seguente. Determina, tenendo presente che le dimensioni indicate nella figura sono in cm, che il calore fluisce in senso orizzontale e che la conducibilità termica delle sostanze è la seguente:

Mattone        k = 0.5 W/mK          cemento      k = 0.6 W/mK

calce      k = 0.7 W/mK

a)   rappresenta il circuito elettrico equivalente;

- le resistenze termiche di ogni materiale e la resistenza termica  totale;

- la corrente termica totale;

- la temperatura  nelle zone di giunzione;

- la corrente termica in ogni materiale;

- il calore che transita attraverso il muro in 9 ore:

- se questo calore viene utilizzato per scaldare ghiaccio (Lf = 80 Kcal/Kg) alla temperatura iniziale di -15 °C, quale sarà la massa del ghiaccio che si scioglierà?

(RT= 8.34 K/W, IT=3 W, T12/3 = 32.7 °C, T3/456= 23.1°C, I1=1.4W, I2=1.66W, I3=3, I4=0.55W, I5=1.85W, I6=0.55W,  Q=5.4x106J, 1.8 Kg)

Es 2. Una condotta avente raggio di 2 cm ha una portata d’acqua di 1 litro/s e si trova ad una pressione di 2 atm. Il condotto si abbassa con un salto di 1.5 m raddoppiando il raggio della sua sezione. Calcolare pressione (Kgp/cm2 )e forza in fondo al condotto.     (3.6 Kgp/cm2, 1750 N)