Un muro è formata da quattro materiali posti a contatto. Determina, tenendo presente che le dimensioni indicate nella figura sono in m, che il calore fluisce in senso orizzontale

a)   rappresenta il circuito elettrico equivalente;

- le resistenze termiche di ogni materiale e la resistenza termica  totale;

- la corrente termica totale;

- la temperatura  nelle zone di giunzione;

- la corrente termica in ogni materiale;

- il calore che transita attraverso il muro in 6 mesi:

- se questo calore viene utilizzato per vaporizzare acqua a 25 °C (Lv = 2x106 J/Kg) quale sarà la massa di acqua vaporizzata?

(RT= 4.1 K/W, IT=5.6 W, T123/45 = 21.8 °C, T45/6= 14°C, I1=0.15W, I2=0.38W, I3=4.99, I4=0.32W, I5=5.21W, I6=5.53W,  Q=8.6x107J, 34.21 Kg)

…………………………………………………………………………………………………………………

Un muro è formata da quattro materiali posti a contatto. Determina, tenendo presente che le dimensioni indicate nella figura sono in m, che il calore fluisce in senso orizzontale

a)   rappresenta il circuito elettrico equivalente;

- le resistenze termiche di ogni materiale e la resistenza termica  totale;

- la corrente termica totale;

- la temperatura  nelle zone di giunzione;

- la corrente termica in ogni materiale;

- il calore che transita attraverso il muro in 6 mesi:

- se questo calore viene utilizzato per vaporizzare acqua a 25 °C (Lf = 2x106 J/Kg) quale sarà la massa di acqua vaporizzata?

(RT= 4.1 K/W, IT=5.6 W, T123/45 = 21.8 °C, T45/6= 14°C, I1=0.15W, I2=0.38W, I3=4.99, I4=0.32W, I5=5.21W, I6=5.53W,  Q=8.6x107J, 34.21 Kg)