Es 1.Un muro è formata da quattro materiali posti a contato come nella figura seguente. Determina, tenendo presente che le dimensioni indicate nella figura sono in cm, che il calore fluisce in senso orizzontale e che la conducibilità termica delle sostanze è la seguente:

mattone (A): k = 0.5 W/mK             legno (B): k = 0.2 W/mK                cemento(C): k = 0.5 W/mK

calce(D): k = 0.7 W/mK               Determina:

a)   Rappresenta il circuito elettrico equivalente

- Le resistenze termiche di ogni materiale e la resistenza termica  totale.

- La corrente termica totale

- La temperatura  nella zona di giunzione tra A  BC     e   tra   BC  D

- La corrente termica in ogni materiale.

(RA = 1.48; RB = 8.3 K/W, RC = 1.67 K/W; RD=1.32 K/W; RT = 4.19 K/W; IT = 11 W; 45.7 °C;

30.5 °C, IB =  1.83 W; IC=9.09 W)

Es 2. Un muro è formato da quattro materiali posti a contatto come nella figura 1 seguente. Determina, tenendo presente che le dimensioni indicate nella figura sono in cm, che il calore fluisce nella direzione orizzontale e che la conducibilità termica delle sostanze è la seguente:

mattone (A): k= 0.5 W/mK              legno (B): k = 0.2 W/mK              cemento(C): k = 0.6 W/mK

calce (D): k=0.7 W/mK                 determina:

- Rappresenta il circuito elettrico equivalente

- Le resistenze termiche di ogni materiale e la resistenza termica totale.

- La corrente termica totale

- L corrente termica in ogni materiale

- La temperatura nella zona di giunzione tra AB  C   e tra   C  D

(RA = 8.8 K/W; RB = 16.3 K/W, RC = 2.08 K/W; RD=1.78 K/W; RT = 9.6 K/W; IT = 1.46 W; 14.7 °C;

11.6 °C, IA =  0.94 W; IB= 0.51 W)