Es 1. Un  muro è formata da tre materiali posti a contatto. Determina, tenendo presente che le dimensioni indicate nella figura sono in cm, che il calore fluisce in senso orizzontale e che la conducibilità termica dei materiali è la seguente:

Mattone  k = 0.5 W/mK; cemento   k = 0.6 W/mK;    calce           k = 0.7 W/mK

a)   rappresenta il circuito elettrico equivalente;

- le resistenze termiche di ogni materiale e la resistenza termica  totale;

- la corrente termica totale;

- la temperatura  nelle zone di giunzione;

- la corrente termica in ogni materiale;

- il calore che transita attraverso il muro in 2 giorni:

- se questo calore viene utilizzato per sciogliere ghiaccio (Lf = 80 Kcal/Kg) alla temperatura iniziale di -8°C per trasformarlo in acqua a 40 gradi, quale sarà la massa del ghiaccio che si scioglierà?

(RT= 2.33 K/W, IT=31.8W, Tcalce/matt-cem = 55.8 °C, Tcem-cem/ca/ma= 36.2 °C, 5.5x106J, 10.7 Kg)

Un muro è formata da quattro materiali posti a contatto. Determina, tenendo presente che le dimensioni indicate nella figura sono in m, che il calore fluisce in senso orizzontale

- le resistenze termiche di ogni materiale e la resistenza termica  totale;

- la corrente termica totale;

- la temperatura  nelle zone di giunzione;

- la corrente termica in ogni materiale;

- il calore che transita attraverso il muro in 6 mesi:

- se questo calore viene utilizzato per vaporizzare acqua a 25 °C (Lf = 2x106 J/Kg) quale sarà la massa di acqua vaporizzata?

(RT= 4.1 K/W, IT=5.6 W, T123/45 = 21.8 °C, T45/6= 14°C, I1=0.15, I2=0.38, I3=5, I4=0.32, I5=5.21, I6=5.5W,  Q=5.5x106J, 10.7 Kg)