Es 1. Supponiamo che, a causa di un aneurisma la sezione S1 di un’arteria aumenti a un valore S2=1.5 S1 e che la velocità del sangue in una regione normale dell’arteria sia di 20 cm/s. Assumendo che l’arteria sia orizzontale e sapendo che la densità del sangue è di 1060 Kg/m3, determinare la differenza di pressione del sangue nell’aneurisma e nella parte sana dell’arteria.

(0.13 m/s, 12 Pa)

Es 2. In un tubo orizzontale scorre acqua con velocità uguale a 4 m/s alla pressione di 100 kPa. Per effetto di un restringimento del tubo la pressione scende a 20 kPa. Calcolare la velocità dell’acqua nella parte stretta del tubo e il rapporto fra le due sezioni.                                           (13.3 m/s; 3.32)

Es 3. In un tubo a sezione costante scorre dell’acqua. La tubazione sale verso l’alto fino ad un’altezza di 2 m maggiore rispetto al tratto iniziale. Trascurando la viscosità dell’acqua, e quindi l’energia dissipata per attrito, qual è la differenza di pressione tra il tratto di tubo in alto e quello in basso? Si tenga presente che ci sarà una perdita di pressione dell’acqua perché essa durante la salita lungo la tubazione acquista energia potenziale.                                                                                                                                        (- 19 600 Pa)

Es 4. Un tubo si restringe salendo. La sezione inferiore 1 ha un diametro di 16 cm mentre in quella superiore 2 il diametro è di 10 cm. Nel punto 1 si ha una pressione di 2 bar, mentre il punto 2 è situato 6 cm più in alto rispetto all’altro punto. Se un olio, avente una densità di 0.8 g/cm3, scorre al ritmo di 30 litri/s, si determini la velocità e la pressione nel punto 2.                                                                                                   (1.5 x105 Pa)

Es 5. In un grande serbatoio aperto contenente liquido si apre una falla 4.5 metri sotto la superficie del liquido. Qual è la velocità di efflusso dal foro? Se l’area del foro è 0.25 cm2, quanto liquido fuoriesce in un minuto?  Se il serbatoio viene chiuso e si esercita per mezzo di aria compressa una pressione di 2.5 atm quale sarà la nuova velocità di efflusso se il liquido è acqua ?                                                                                        (9.4 m/s, 14.1 litri)

Es 1. Supponiamo che, a causa di un aneurisma la sezione S1 di un’arteria aumenti a un valore S2=1.5 S1 e che la velocità del sangue in una regione normale dell’arteria sia di 20 cm/s. Assumendo che l’arteria sia orizzontale e sapendo che la densità del sangue è di 1060 Kg/m3, determinare la differenza di pressione del sangue nell’aneurisma e nella parte sana dell’arteria.

(0.13 m/s, 12 Pa)

Es 2. In un tubo orizzontale scorre acqua con velocità uguale a 4 m/s alla pressione di 100 kPa. Per effetto di un restringimento del tubo la pressione scende a 20 kPa. Calcolare la velocità dell’acqua nella parte stretta del tubo e il rapporto fra le due sezioni.                                           (13.3 m/s; 3.32)

Es 3. In un tubo a sezione costante scorre dell’acqua. La tubazione sale verso l’alto fino ad un’altezza di 2 m maggiore rispetto al tratto iniziale. Trascurando la viscosità dell’acqua, e quindi l’energia dissipata per attrito, qual è la differenza di pressione tra il tratto di tubo in alto e quello in basso? Si tenga presente che ci sarà una perdita di pressione dell’acqua perché essa durante la salita lungo la tubazione acquista energia potenziale.                                                                                                                                        (- 19 600 Pa)

Es 4. Un tubo si restringe salendo. La sezione inferiore 1 ha un diametro di 16 cm mentre in quella superiore 2 il diametro è di 10 cm. Nel punto 1 si ha una pressione di 2 bar, mentre il punto 2 è situato 6 cm più in alto rispetto all’altro punto. Se un olio, avente una densità di 0.8 g/cm3, scorre al ritmo di 30 litri/s, si determini la velocità e la pressione nel punto 2.                                                                                                   (1.5 x105 Pa)

Es 5. In un grande serbatoio aperto contenente liquido si apre una falla 4.5 metri sotto la superficie del liquido. Qual è la velocità di efflusso dal foro? Se l’area del foro è 0.25 cm2, quanto liquido fuoriesce in un minuto?  Se il serbatoio viene chiuso e si esercita per mezzo di aria compressa una pressione di 2.5 atm quale sarà la nuova velocità di efflusso se il liquido è acqua ?                                                                                        (9.4 m/s, 14.1 litri)